Требования к профилю:
	Произведен желательно в Германии.
	 

	Если длина лоджии более 6 м
	Обязательно чередовать шаг глухое окно - открываемое окно - глухое - открываемое. Чем уже секции, тем лучше. Ширину секции необходимо учитывать таким образом что бы при открывании окно не уперлось в противоположную стенку (в узких балконах). Открываемые окна лучше заказывать с откидным механизмом. Там конструкция механизма петель жестче.

	Расширитель (доборная планка)
	не менее 4 мм

	Класс профиля 
	ТОЛЬКО  А (класс А наружные стенки толщиной >= 2,8 мм, внутренние стенки толщиной >= 2,5 мм; класс В наружные стенки толщиной >= 2,5 мм, внутренние стенки толщиной >= 2,0 мм; класс С не предъявляется строгих требований

	Толщина профиля рамы, мм
	не менее 70 мм

	Количество камер в профиле рамы 
	5

	Стандартное количество контуров уплотнения 
	2


http://www.okna-pro.com/
Маркировка двухкамерного стеклопакета    6М1-8Ar-4M1-10Ar-4И
	6

	внешнее стекло (марки М1) имеет толщину 6мм. Более толстое стекло (как в данном примере, 6 мм) имеет лучшую звукоизоляцию, что естественно делает стеклопакет с таким стеклом лучшим с точки зрения шумоподавления. 


	М1

	М1 – класс стеклопакета, где 1 - соответствует высокому качеству используемого стекла. Если вы встретите маркировку в которой указана цифра 2 или 3 – то это стекла худшего качества


	8

	Межстекольное расстояние в составляет 8 мм 


	Ar

	в качестве заполнения камеры использовался специальный инертный газ (в данном случае Аргон). В случае, когда с цифрой нет буквенных обозначений между стеклами обычный воздух. Инертный газ (криптон или аргон) увеличивает теплоизолирующие свойства стеклопакета, применяется в комплексе с энергосберегающими стеклами. Так как только в таком сочетании удается достичь существенного эффекта


	4

	Среднее стекло (также обычное строительное стекло марки М1) имеет толщину 4 мм


	М1

	М1 – класс стеклопакета, где 1 - соответствует высокому качеству используемого стекла. Если вы встретите маркировку в которой указана цифра 2 или 3 – то это стекла худшего качества


	10

	Межстекольное расстояние в составляет 10 мм 


	Ar

	в качестве заполнения камеры использовался специальный инертный газ (в данном случае Аргон). 


	4

	внутренне стекло имеет толщину 4 мм


	И или может быть К или  TOP-N

	данное стекло относится к классу энергосберегающих. Энергосберегающие стекла имеют лучшую сопротивляемость к температурам, соответственно лучшую теплоизоляцию


	 

	К - Энергосберегающее покрытие твердое, оно не боится царапин и не разрушается на воздухе, но стекло с К - покрытием значительно дороже стекол с I - покрытием.


	 

	И - Энергосберегающее покрытие мягкое, более технологичное и дешевое, недостаток И- стекла  - боится царапин, поэтому его ставят покрытием внутрь стеклопакета. Покрытие окисляется на открытом воздухе, поэтому к стеклопакету предъявляются повышенные требования по герметичности. Если стеклопакет не будет герметичен, то энергосберегающее покрытие разрушается и стеклопакет теряет свои энергосберегающие свойства и внутри стеклопакета появляются радужные разводы.



	
	


Энергосберегающее напыление безвредно для человека и животных и губительно для микробов, так как напыление состоит из ионов серебра, Светопропускание энергосберегающих стеклопакетов практически такое- же ,как и у обычных, стоимость  немного больше – удорожание на все окно составит 5-10%. Запотевание у энергосберегающих стеклопакетов встречается гораздо реже, даже при не очень качественном монтаже, т.к. тепловые лучи дважды проходят через стекло и частично поглащаются энергосберегающим слоем нагревая его и температура стекла повышается, что препятствует образованию конденсата на стекле. Если в течении месяца производитель стеклопакетов не использовал I-стекло и стекло хранилось не запакованное, на открытом воздухе оно теряет свои энергосберегающие свойства. Сами понимаете наши прозводители не выбрасывать такое стекло и запускают в работу, так что если в Вашем энергосберегающем стеклопакете имеются слабые радужные разводы, а производитель говорит, что это так и должно быть при использовании энергосберегающих стекол - не верьте, это просроченные стекла и энергосберегающее покрытие уже разрушено и потеряло свои свойства. Энергосберегающее стекло имеет незначительный серо-зеленоватый оттенок, котрый можно заметить если поставить простое и энергосберегающее стекло рядом. 
Между стеклами желательно должны быть полимерные (пластиковые) дистанционные рамки. В отличие от применявшихся ранее рамок из алюминия, пластиковые дистанционные рамки позволяют избавиться от промерзания стеклопакета в краевых зонах. Пластиковые дистанционные рамки лучший выбор, когда речь идет о максимальной теплоизоляции пластикового окна.
	Фурнитура
	Maco (Австрия)
	Roto (Германия)

	логотип
	[image: image2.png]ity




 


	[image: image3.png]



 



	марки
	 
	ROTO Compact - экономичный вариант и ROTO NT - более качественный и долговечный

	защиту от ржавчины (за счет специального покрытия)
	100%
	 

	количество циклов открывания-закрывания
	40000
	 

	срок эксплуатации оконной фурнитуры, лет
	10
	 

	материал фурнитуры
	литая или прессованная оцинкованная сталь
	 

	покрытие элементов фурнитуры
	Ощутимое восковое
	 

	микропроветривание
	Зимнее щелевое проветривание
	 

	наличие логотипа
	Логотип MACO, выбитый на узловых элементах
	 

	наличие номера артикула
	Пятизначный номер артикула, выбитый на каждом элементе фурнитуры
	 

	стандартные функции
	микропроветривание и блокиратор ошибочного действия
	микропроветривание и блокиратор ошибочного действия


наши производители пластиковых окон,  могут не поставить (в целях экономии или удешевления) некоторые элементы обвязки окна, поэтому предлагаю ознакомиться с комплектацией

Комплектация поворотно-откидной фурнитуры
	[image: image1.png]



	1-  Привод или основной запор. есть на всех створках. Количество запорных цапф от 1 до 4 в зависимости от высоты окна.2 - Угловой переключатель. 3- Угловой переключатель. Поворотно-откидной. 4- Ножницы на створке. 5- Угловой переключатель ножниц. В других типах фурнитуры может быть совмещен с средним запором (11), устанавливаются при высоте окна более 74-84см. 6- Ножницы на раме 7- Штифт верхней петли. 8- Верхняя петля на раме. 9- Нижняя петля на створке 10-нижняя петля на раме 11- Удлинитель запора (средний запор). Устанавливается на окнах шириной более 74-84см ( ширина зависит от типа фурнитуры). 12- Поворотно-откидная ответная планка 13- Ответная планка. Ставится на раму за нее цепляется запорная цапфа. 14- Лифт, блокировщик откидывания. Предназначен для приподнимания створки в момент закрывания и  выполняет функцию блокировщика откидывания на поворотно-откидных створках.  На фурнитуре других производителей оконной фурнитуры может иметь другой вид или отсутствовать. 15- Балконная защелка с цапфой (ветровая защелка), устанавливается на балконные двери. Удерживает балконную дверь от открывания ветром (сквозняком), если дверь просто прикрыта, но не заперта. 16- Дополнительные ножницы. Устанавливаются на широкие створки (более120см.)




Если у  Вас маленькие дети, то при заказе окна, попросите поставить ручки с замочком на пластиковые окна и балконные двери.
Для защиты окна от хлопанья при сквозняке поставьте простейшее приспособление-гребешок.
Скрытые петли, помимо внешнего вида, имеют много преимуществ по сравнению с обычными. Во первых, они, в отличие от обычных,  не пережимают уплотнитель - это исключает продувание в районе верхней петли. Металлические части петли не выходят на внутреннюю сторону окна и не образуют "мостик холода", не покрываются конденсатом и льдом зимой.Во вторых, расположение и способ крепления скрытых петель предохраняют створку от провисания.

В третьих, в скрытые петли не попадает пыль и строительный мусор во время ремонта и эксплуатации, что увеличивает срок их службы.

В четвертых, угол открывания створки с такими петлями не 180 градусов, а около 100. Поэтому створка не доходит до откоса и не повреждает его. Да и сама отделка откосов проще, ничего не мешает. Ну и наконец, пластиковые заглушки на петли не сломаются и не потеряются, потому что их просто нет.

