ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР “Mushmellow”(клуб)
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие свободной розетки (220 В, 50 Гц) возле рабочего места звукорежиссера.

ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошее освещение рабочего места звукорежиссера.

Желательно размещение процессоров акустики (кроссоверов) или средств управления ними на рабочем месте звукорежиссера.

Все оборудование должно быть заземлено и находиться в исправном и рабочем состоянии.

На время саунд-чека и выступления необходимо наличие одного квалифицированного специалиста возле рабочего места звукорежиссера 

2.
Микшерный пульт 16 ch
Процессоры для обработки звука:

    FX-1 YAMAHA (processor SPX 990 TAP DELAY) или аналогичный

COMPRESSOR/LIMITER (4 chnl) , DBX 160,166,  


GATE (2 chnl) ,

    D.I.BOX  – 2 chnl(BASS, Playback-MD)
MASTER graphic BSS 960.
Мониторы (две линии)

Front 1 X 2 monitor                            stage EQ BSS.


Line 2 X 2 monitor   bass/guitar/back  stage EQ BSS.  
    Line 3 + mix console(2-4 ch) for drums head-phones
Минидиск-дека
Бэклайн: 
Drums (ударные):         TAMA, DW, YAMAHA =  13”(tom) 14” 16"(floor-             

                                     toms) 22” 

                                       (5 cymbal  stands, h.h. stand with lock, snare stand )

                                       REMO heads
                                       Drum thron (стул для ударника )

                                       Ковровое покрытие  3х3
  Все крепления, стойки и пластики должны быть           в рабочем состоянии!!!
+наличие 2х свободных розеток(220 В, 50 Гц)

возле барабанщика

+наличие подставки(столик, стул) для минидиск-деки
Bass                      басс-гитарный комбо(Ampeg, Hartke или аналогичные)
Guitar combo:            Mesa Boogie,Marshall,Peavey,Laney(4x12) 

или аналогичные

ОБЯЗЯТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ FOOTSWITCH ДЛЯ ГИТАРНОГО УСИЛИТЕЛЯ!!!!

                                   напольные стойки для гитар – 3 шт.
Vocal (вокал):              микрофонные стойки типа журавль -  2 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗВУКА ПО ПЕРИМЕТРУ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ И СТАДИОНАХ. ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМБИКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСКЛЮЧАЮТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ!!!
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ НА МИКШЕРНОМ ПУЛЬТЕ

	Канал
	Инструмент
	Примечание
	Разрыв (Insert)

	1
	KICK
	Shure Beta52
	Comp-gate

	2
	SNARE top
	Shure Beta57
	Comp-gate

	3
	OVER HEAD  L
	Shure SM81
	 

	4
	OVER HEAD  R
	Shure SM81
	 

	5
	BASS GUITAR
	DI
	Compressor

	6
	ELEKTRIC  GUITAR 
	Shure SM57
	 

	7
	LEAD  VOC
	Shure UHF с микрофоном Beta58 (радио микрофон)
	 Compressor

	8
	BACK  VOC
	Shure BETA58
	 Compressor

	9
	PLAYBACK(MD)
	DI(возле барабанщика)
	

	10
	Delay
	
	  Return

	11
	CD
	
	 

	12
	Резерв
	Shure Beta 58
	 


AUX SEND

	1
	FRONT
	EQ 1/3  BSS 
	2 monitor

	2
	Bass/Guitar/Back
	EQ 1/3  BSS 
	2 monitor

	3
	DRUMS
	
	Mix console for headphones

	4
	DELAY
	Send
	


3 Организатор понимает и с ним согласовано, что несогласие выполнить любой из пунктов настоящего райдера может привести к отмене выступления без всяких штрафов по отношению к Исполнителю, которые могут возникнуть из-за
этого.

4  Невозможны никакие изменения условий настоящего райдера без предварительного согласования с Исполнителем. Любые изменения могут быть приняты только при взаимном согласии Организатора и Исполнителя
По всем техническим вопросам обращаться к звукорежиссеру группы

Стас +38 097 435 12 19 
