Вызов функций проверок: 

Все функции проверки, за исключением функций под номером 1 и 2, заблокированы, и их необходимо разблокировать через номер 19. 

Последовательность: Нажать на кнопку Check-Control (правая кнопка в комбинации приборов) при контакте 15 "ВКЛ." и удерживать ее до тех пор, пока на текстовом дисплее (поле индикации сообщений системы автоматической диагностики) не появится надпись "Test-NR.: 01". Повторным нажатием кнопки можно выбрать соответствующую контрольную функцию. После этого запустить установленную функцию кнопкой обнуления счетчика суточного пробега (левая кнопка в комбинации приборов). Если проверка заблокирована (проверки с 3 по 21), то после ее подтверждения кнопкой обнуления счетчика суточного пробега высвечивается "Lock ON". В этом случае необходимо ввести повторным нажатием кнопки обнуления контрольную сумму цифр идентификационного номера. Необходимо заново выбрать функцию кнопкой системы автоматической диагностики и подтвердить ее кнопкой обнуления счетчика суточного пробега. Функции 1 и 2 можно подтвердить и затем вызвать непосредственно кнопкой обнуления. 

Определение контрольной суммы: Считать идентификационный номер в проверке N 1. 

Например, высветилось: "FGSTNR: XY12345" 

Контрольная сумма цифр этого примера: 1+2+3+4+5 = 15 

Номер проверки 
Функция 

1 
Идентификация ЭБУ комбинации приборов (IKE) 

2 
Проверка системы 

3 
Данные индикатора предстоящего технического обслуживания (SIA) 

4 
Текущий расход топлива в л/100 км и л/ч 

5 
Текущий запас хода и прогнозируемый расход топлива на запас хода 

6 
Уровень топлива в баке 

7 
Температура охлаждающей жидкости и частота вращения 

8 
Текущая скорость в км/ч 

9 
Напряжение в бортовой сети (контакт 30) в В 

10 
Считать код страны 

11 
Считать единицы измерения (AM/PM или мм.дд./дд.мм.) и т.д. 

12 
Средняя скорость движения, требуемая для заданного времени прибытия и время прибытия, возможное при скорости движения в данный момент 

13 
Активизация акустических сигналов 

14 
Считывание памяти неисправностей (самодиагностика) 

15 
Индикация статусов портов ввода/вывода 

16 
резервная 

17 
резервная 

18 
резервная 

19 
Блокировка и разблокировка функций проверки 

20 
Ввод коэффициента поправки для расчета среднего расхода топлива 

21 
Сброс установок IKE (перезагрузка программы) 


Функция проверки 20 Коэффициент поправки для функции “Средний расход топлива”. 

Функция проверки 20 позволяет регулировать коэффициент поправки. Диапазон регулировки коэффициента поправки установлен от 0750 до 1250. Для того чтобы провести корректировку коэффициент должен стоять на 1000 (заводская установка), в противном случае новый коэффициент не сможет быть вычислен по формуле. Если коэффициент стоит на 1000, новый коэффициент поправки получается делением фактического расхода в литрах на 100 км на показанный расход в литрах на 100 км и умножением на 1000. Если показываются другие единицы измерения мили, литры или мили на галлон и километры на литр, то для вычисления коэффициента поправки они должны быть пересчитаны в литры на 100 км. Этот новый коэффициент можно изменить в функции проверки 20 кнопкой обнуления счетчика суточного пробега. 

Вызвать функцию проверки 20: Нажать на кнопку Check-Control (правая кнопка в комбинации приборов) при контакте 15 "ВКЛ." и удерживать ее до тех пор, пока на текстовом дисплее (поле индикации сообщений системы автоматической диагностики) не появится надпись "Test-NR.: 01". Повторным нажатием кнопки можно выбрать проверку 20. После этого запустить установленную функцию кнопкой обнуления счетчика суточного пробега (левая кнопка в комбинации приборов). 

Функция проверки 20 является заблокированной проверкой. Если после запуска функции проверки 20 кнопкой обнуления счетчика суточного пробега высвечивается "Lock ON", нужно повторным нажатием кнопки установить контрольную сумму цифр идентификационного номера. Необходимо заново выбрать функцию кнопкой системы автоматической диагностики и подтвердить ее кнопкой обнуления счетчика суточного пробега. 

Цифру в разряде единиц (0-9) можно обнулить коротким нажатием кнопки обнуления счетчика суточного пробега (левая кнопка на комбинации приборов). Цифры в разряде десятков, сотен и тысяч обнуляются продолжительным нажатием кнопки. Коэффициент поправки остается при этом в допустимых пределах от 750 до 1250. Если кнопку больше не нажимать, остается установленный коэффициент поправки.
