ТКП 45-2.02-142-2011 ЗДАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Правила пожарно-технической классификации
4.5.3 Здания, сооружения, пожарные отсеки, а также их части подразделяют на классы функциональной пожарной опасности:

Ф1 — здания для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используют круглосуточно; контингент людей 
в них может быть различного возраста и физического состояния; для этих зданий характерно наличие спальных помещений): 

Ф1.1 — дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений; 

Ф1.2 — гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф1.3 — многоквартирные жилые дома; 

Ф1.4 — одноквартирные, в том числе блокированные, жилые дома; 

Ф2 — здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений (основные помещения в этих зданиях характеризуются массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени):

Ф2.1 — театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 — музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; 

Ф2.3 — сооружения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе; 

Ф2.4 — учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе; 

Ф3 — здания предприятий по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характеризуются большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала): 

Ф3.1 — предприятия торговли;

Ф3.2 — предприятия общественного питания; 

Ф3.3 — вокзалы, станции метрополитена;

Ф3.4 — поликлиники и амбулатории; 

Ф3.5 — предприятия бытового и коммунального обслуживания (аптеки, почты, сберегательные кассы, транспортные агентства, юридические консультации, нотариальные конторы, прачечные, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химические чистки, парикмахерские, таможни (с залами таможенного досмотра) и другие подобные, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посетителей;

Ф3.6 — физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бани;

Ф4 — здания органов управления, учреждений образования, научных и проектных учреждений (помещения в этих зданиях используют в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния): 

Ф4.1 — школы и внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища; 

Ф4.2 — высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации; 

Ф4.3 — учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы; 

Ф4.4 — пожарные депо;

Ф5 — здания, сооружения и помещения производственного и складского назначения (для помещений этого класса характерно постоянное наличие работающих, в том числе круглосуточно):

Ф5.1 — производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; 

Ф5.2 — складские здания и сооружения, гаражи-стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, здания холодильников, складские помещения; 

Ф5.3 — сельскохозяйственные здания; 

Ф5.4 — административные и бытовые здания предприятий.

СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений  при пожаре

3.35 Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не ме​нее трех и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух-трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.
3.48 Минимальную ширину и наибольший уклон маршей внутренних лестниц следует принимать по таблице 3.
Таблица 3

	Назначение марша
	Минимальная ширина марша, м
	Наибольший уклон марша

	1  Лестницы, ведущие в надземные этажи в зданиях классов Ф1.2, Ф1.3:

а) секционного типа:

двухэтажных

трехэтажных и более

б) коридорного типа
	1,05

1,05

1,20
	1:1,5

1:1,75

1:1,75

	2  В зданиях классов Ф1.1 и Ф3.4
	1,15
	1:1,75

	3  Лестницы, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также внутриквартирные лестницы
	0,9
	1:1,25

	4  Лестницы в зданиях класса Ф5:

при ширине проступи 0,3 м

для подвальных и цокольных этажей при ширине про​ступи 0,26 м
	1,0

0,9
	1:2

1:1,5

	открытые для прохода к одиночным рабочим местам

для эвакуации не более 50 чел.

для осмотра оборудования (при высоте подъема не бо​лее 10 м)
	0,7

0,9

0,6
	1:1

1:1,5

Вертикальные

	в общем случае (при отсутствии стен лестничных кле​ток)
	1,0
	1:1

	Назначение марша
	Минимальная ширина марша, м
	Наибольший уклон марша

	5  Лестницы, не предназначенные для эвакуации людей и ведущие в подвальные, цокольные этажи или на чердак
	0,7
	1:1,5

	6  Лестницы трибун в зданиях класса Ф2.3:

в общем случае

при установке вдоль путей эвакуации поручней
	1,35

1,35
	1:1,6

1:1,4

	7  Лестницы в зданиях всех классов, если они ведут в поме​щения с одновременным пребыванием не более 5 чел.
	0,9
	1:1,5

	8  Лестницы в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (с учетом предыдущих позиций настоящей таблицы):

при одновременном пребывании хотя бы на одном из этажей 200 и более чел.

в общих случаях
	1,35

1,2
	1:1,75

1:1,75

	Примечания

1  Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.

2  В зданиях классов Ф1.1 и Ф3.4 ширину лестничных площадок следует увеличивать на 0,3 м по сравнению с лест​ничными маршами.

3  При количестве постоянно работающих в рабочем здании класса Ф5.3 (на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции не более 10 чел. в наиболее многочисленную смену допускается уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных клеток допускается предусматривать лестницы из не​сгораемых конструкций с пределом огнестойкости R15.

4  Допускается ширину маршей открытых лестниц, ведущих на площадки, антресоли и в приямки, уменьшать до 0,7 м, уклон маршей увеличивать до 1,5:1, при нерегулярном использовании лестницы ( до 2:1; для осмотра оборудования при высоте подъема до 10 м допускается предусматривать вертикальные одномаршевые лестницы шириной не менее 0,6 м.


